# 全国2012年7月高等教育自学考试

## 建筑工程概论试题

课程代码：00174

一、单项选择题（本大题共40小题，每小题1分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未

选均无分。

1．图例            所代表的建筑配件是(      )

A．双扇门	B．单扇弹簧门

C．对开折门	D．双扇弹簧门

2．附加轴线“D号轴线后附加的第三根轴线”应表示为(      )

A．	B．

C．	D．

3．构件代号WJ所代表构件的名称是(      )

A．屋架	B．设备基础

C．钢筋网	D．屋面梁

4．按照“国标”规定，A0图纸的幅面尺寸是(      )

A.841mm×1189mm	B.594mm×841mm

C.420mm×594mm	D.210mm×297mm

5．横式图纸的右下角必须画出(      )

A．会签栏	B．装订边

C．标题栏	D．签字栏

6．我国绝对标高的零点是(      )

A．黄海的平均海平面	B．东海的平均海平面

C．南海的平均海平面	D．渤海的平均海平面

7．受海水作用的混凝土工程应优先选用的水泥是(      )

A．P．O	B．P．S

C．P．I	D．P．Ⅱ

8．混凝土用砂划分粗砂、中砂和细砂的依据是(      )

A．比表面积	B．筛分结果

C．颗粒半径	D．细度模数

9．混凝土拌合物的和易性包括流动性、粘聚性和(      )

A．分层度	B．稠度

C．保水性	D．泌水性

10．受水浸泡或处于潮湿环境的重要建筑物，材料的软化系数（K软）不低于(      )

A．0.60	B．0.70

C．0.85	D．0.90

11．建筑钢材最重要的性能是(      )

A．抗压性能	B．抗拉性能

C．抗折性能	D．抗弯性能

12.强度等级为MU20的烧结普通砖，其抗压强度平均值不小于(      )

A．10MPa	B．14MPa

C．20MPa	D．30MPa

13.划分石油沥青牌号的主要根据是(      )

A．针入度	B．粘性

C．延度	D．软化点

14.下列指标用于表征砂浆流动性大小的是(      )

A．坍落度	B．沉入度

C．扩展度	D．需水量

15.建筑物的设计，一般包括建筑设计、设备设计和(      )

A．排水设计	B．通风设计

C．结构设计	D．照明设计

16.按建筑物的使用功能划分，医疗建筑属于(      )

A．民用建筑	B．工业建筑

C．农业建筑	D．居住建筑

17.在地形复杂的地区，充分考虑用地的特点，适宜采用的住宅布置方式是(      )

A．行列式	B．周边式

C．混合式	D．自由式

18.一般厨房和厕所门洞口宽度为(      )

A．500mm	B．700mm

C．900mm	D．1000mm

19.火车站、体育馆和剧院等建筑宜采取的平面组合形式是(      )

A．走道式组合	B．套间组合

C．大厅式组合	D．混合式组合

20.当建筑层数超过十五层或在地震区建造高层房屋时，不宜选用(      )

A．框架体系	B．剪力墙体系

C．框架——剪力墙体系	D．筒体体系

21.从开启方式考虑，影剧院和体育场的疏散门应为(      )

A．弹簧门	B．内外开均可的门

C．外开门	D．内开门

22.单层厂房平面设计中，柱子纵向定位轴线间的距离称为(      )

A．跨度	B．柱距

C．柱网	D．开间

23.当上部荷载很大、地基土质很差、地下水位较高和采用其他基础不够经济的情况

下，宜采用(      )

A．毛石基础	B．独立柱基础

C．满堂基础	D．砖基础

24.在建筑物内部设置砖柱或钢筋混凝土柱，在墙与柱间架设大梁，在其上铺设楼板和

屋面板等构件的承重方式称为(      )

A．横墙承重	B．纵墙承重

C．纵横墙混合承重	D．墙与内柱混合承重

25.在梁板式楼板中，当纵横两方向梁的断面相等时，即无主次梁之分时的结构布置称

为(      )

A．梁板式楼板	B．无梁楼板

C．井式楼板	D．板式楼板

26.下列属于镶铺类地面的有(      )

A．水磨石地面	B．拼花木地面

C．涂料地面	D．块砖地面

27.雨水较少地区的平屋顶屋面宜采用(      )

A．内排水	B．无组织排水

C．女儿墙外排水	D．檐沟外排水

28.矩形天窗一般主要用于(      )

A．冷加工车间	B．热加工车间

C．空气调节车间	D．洁净车间

29.勒脚的高度一般是(      )

A．小于200mm	B．200～300mm

C．300～600mm	D．大于600mm

30.坚固耐久，使用最普遍的楼梯是(      )

A．木楼梯	B．钢结构楼梯

C．钢筋混凝土楼梯	D．砖楼梯

31.用于粗粒土层和渗水量小的粘土层的排降水施工方法宜为(      )

A．管井井点	B．电渗井点

C．深井井点	D．明排水法

32.大直径扩底灌注桩采用人工挖孔时的优点是机具简单并且(      )

A.可以采用泥浆护壁

B．安全可靠

C．整个桩基工程可以全面铺开或分批施工

D．不受地下水影响

33.正铲挖土机开挖窄而深的基坑时需采用的开挖方式是(      )

A．正向挖土，侧向卸土

B．正向挖土，后方卸土

C．沟端开挖

D．沟侧开挖

34.墙面壁纸的裁切和拼接应做到(      )

A．墙高度中间不得有接缝

B．接缝不能设在阴角处

C．接缝应45°倾斜

D．按墙面宽度裁切

35.钢筋冷拉时的总伸长值与钢筋原长之比的百分数值是(      )

A．伸长率	B．截面收缩率

C．冷拉率	D．屈强比

36.将起重机构安装在普通汽车底盘上组成的全回转起重机是(      )

A．履带式起重机	B．汽车式起重机

C．轮胎起重机	D．塔式起重机

37.装配式框架结构安装时选择起重机需考虑的因素是：建筑物的结构形式、构件重

量、吊装工程量及(      )

A．构件的材质	B．起重高度

C．构件的类型	D．构件材料的密度

38.综合吊装法的特点是(      )

A．吊装不间断，工期短

B．现场构件的供应与布置简单

C．每次吊装不同构件需频繁变换索具

D．工作效率高

39.木材面高级混色油漆由(      )

A．底层干性油一层，面层一层面漆组成

B．底层干性油一层，面层二层面漆组成

C．底层干性油一层，面层三层面漆组成

D．底层干性油二层，面层二层面漆组成

40.钢筋混凝土结构的组合钢模的组成部分是(      )

A．平模、角模、支撑和连接件

B．模板和紧固件

C．模板和斜撑

D．平模、角模和连接件

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

41．下列属于支撑类构件代号的有(          )

A．ZC	B．LD

C．SC	D．TD

E．CC

42.下列属于建筑总平面图主要内容的有(          )

A．表明新建筑区的总体布局

B．确定新建工程的位置

C．表明新建房屋室内外地坪及道路绝对标高

D．表明新建房屋的朝向和风向频率

E．绿化安排

43.混凝土配合比设计的基本要求有(          )

A．满足混凝土的密实度

B．满足混凝土的变形要求

C．满足混凝土结构设计强度等级

D．满足施工要求的混凝土拌合物的和易性

E．尽可能地降低水泥用量及降低混凝土成本

44.砖的耐久性具体包括(          )

A．吸水率	B．强度

C．石灰爆裂	D．抗冻性能

E．泛霜现象

45.建筑物按主要承重结构采用的材料可分为(          )

A．砖木结构	B．砖混结构

C．钢筋混凝土结构	D．钢结构

E．沥青混凝土结构

46.对音质和视觉有比较明确要求的讲演厅和影剧院等建筑平面形状宜采用(          )

A．矩形	B．钟形

C．扇形	D．圆形

E．椭圆形

47.通常带形基础的组成部分有(          )

A．垫层	B．大放脚

C．基础墙	D．独立柱

E．桩

48.与沥青卷材防水屋面相比，高分子卷材防水屋面的优点有(          )

A．使用温度范围广	B．耐老化

C．寿命长	D．施工方便

E．造价便宜

49.使用泵送混凝土的优点是(          )

A．经济可靠

B．快速方便

C．可以提高混凝土强度

D．可以提高混凝土的密实度

E．可以节约模板

50.大模板平面组合方案有(          )

A．平模方案

B．小角模方案

C．大角模方案

D．滑升模板方案

E．筒形模方案

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

51．简述水泥水化热给大体积混凝土工程带来的危害及其解决措施。

52.简述影响混凝土强度的因素。

53．简述在满足使用功能要求的条件下，降低房间层高的优点及注意事项。

54.简述评价构造方案时应考虑的内容。

55.简述土方施工的特点。

56.简述后张法的具体做法。

四、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

57．某建筑物层高3000mm，楼梯踏步宽260mm，坡度30°，试求该建筑物楼梯踏步的高度以及楼梯的级数。

58.已知某小区建筑面积为15000m2，结构面积为1800m2，交通面积为1500m2，小区内共有住户117户。试分别计算该小区的有效面积和户均使用面积。

五、论述题（本题10分）

59．结合题59图所示的建筑剖面图，回答以下问题：

(1)说明建筑剖面图的用途。

(2)该建筑的层数和层高分别是多少？

(3)楼梯采用什么平面形式？楼梯间进深是多少？

(4)屋顶采用什么形式？

(5)描述符号    代表的含义。